目    录

目录

1 接线和使用介绍

2 驾驶舱盒子绑定激活

3 连接方向盘或游戏手柄

4 驾驶个人车辆

5 驾驶实暻飞车共享车辆(驾驶投屏)

6 高级设置和按键映射

# 目录

实暻飞车驾驶舱·个人版

目录

- 接线和使用介绍

- 驾驶舱盒子绑定激活

- 连接方向盘或游戏手柄

- 驾驶个人车辆

- 驾驶实暻飞车共享版车辆（驾驶投屏）

- 高级设置和按键映射

# 1 接线和使用介绍

## 1.说明

需要购买驾驶舱盒子，自备方向盘或游戏手柄，结合“实暻飞车APP”使用。

驾驶舱盒子软件版本不定时更新，本文档可能和新版本有出入请悉知。

如遇到开机后提示升级版本，请务必升级到最新版以提供更好的服务。

## 2.使用场景

## 3. 实暻飞车驾驶舱盒子版本展示

型号：X96

型号：H50

# 2 驾驶舱盒子绑定激活

## 1.绑定实暻飞车APP

打开“实暻飞车APP”，我的-驾驶舱-右上角扫码

## 2.扫描驾驶舱盒子上的显示的二维码

3.管理我的驾驶舱

可以设置备注，解绑驾驶舱

# 3 连接方向盘或游戏手柄

## 1.支持的方向盘

型号：罗技G29/G27（请切换到PS3模式）

型号：图马思特T150/T300（请切换到PS4模式）

型号：科腾900度方向盘

## 2.支持的蓝牙手柄

型号：PS4

型号：PS5

型号：Xbox

## 3.连接说明

### 1.方向盘

请使用usb线连接驾驶舱盒子。

### 2.蓝牙手柄

请打开系统设置-设备偏好设置-蓝牙，找到对应的手柄名称，点击连接。

## 4.连接成功

# 4 驾驶个人车辆

## 驾驶个人车辆

## 1.选择我的车辆，点击确定键开始驾驶

## 2.通过方向盘或游戏手柄控制车辆

操作说明详见方向盘或游戏手柄

# 5 驾驶实暻飞车共享车辆(驾驶投屏)

## 驾驶投屏

驾驶投屏是指在实暻飞车APP上驾驶共享车后可以投屏到实暻飞车驾驶舱盒子上，在大屏幕上显示，使用方向盘驾驶车辆。

## 1 进入主界面

## 2.扫描二维码

打开“实暻飞车APP”，驾驶共享车辆，点击“驾驶投屏”，然后扫描主界面上驾驶投屏二维码。

## 3.通过驾驶舱盒子驾驶车辆

使用方向盘或游戏手柄控制车辆，点击按键调整车辆的高低速、前差速、后差速，按住喊话键进行对讲。

## 4.驾驶结束

请在“实暻飞车APP”中点击"退出驾驶"按钮，结束计费。

# 6 高级设置和按键映射

## 1.高级设置

可修改车辆的左右反向、前后反向、左右方向微调。

可修改方向盘的阻尼（回中力大小）、角度范围（方向盘可旋转角度）。

## 2.控制器设置

可配置方向盘按键或踏板对应的通道参数。

注意：配置前请将车辆的四个轮子悬空，以免意外损坏车辆！

例子：罗技G29方向盘

方向盘旋转，对应车辆CH1通道(左转右转)，方向盘左打满时值为1000，方向盘右打满值为2000。

油门踏板，对应车辆CH2通道(前进后退)，踏板踩下时(5挡时油门踩满)值为1000，踏板松开时(油门松开)值为2000。

△键，对应车辆CH3通道(高低速)，开启时(高速)值为1000，关闭时(低速)值为2000。